## Source

Ora possiamo leggere il sorgente, ampiamente - spero – commentato…

(Lo potete scaricare da qui, eventualmente aggiornato):

https://www.dropbox.com/s/0anlqyhygxo8bgi/ardrotor.ino?dl=0 )

// ArdRotor by I2OIM

//    ardrotor is free software: you can redistribute it and/or modify

//    it under the terms of the GNU General Public License as published by

//    the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or

//    (at your option) any later version.

include <avr/wdt.h>   //necessario solo per il watchdog

// costanti per calibrazione                             CALIBRAZIONE

const int alzo0 = 8;                 // lettura ad alzo 0

const int alzo90 = 470;           // lettura ad alzo 90

const int azimut0 = 8;             // lettura in direzione nord

const int azimut360 = 693;     // lettura dopo un giro

const bool calibra = false;       // if true va in calibrazione

// pin

const int left = 8;

const int right = 7;

const int down = 5;

const int up = 6;

const int UpDown = 0;

const int EW = 1;

const int extra = 2;        // interruttore extra corsa

const int canrun = 3;     // interruttore stand-by/run

const int LED = 13;

const int RUNLED = 12;

// variabili

bool initial = true; 		// start-up

float kalzo;              	//  quasi costanti calcolate in setup

float kazimut;            	//        ,,

const int anticipoH = 0;  	// anticipo stop se inerzia importante

const int anticipoV = 0;  	//     ----------------------

int isteresiH = 3;

int isteresiV = 2;

int readA = 0;   // azimuth

int readL = 0;   // angolo

char inputString[10];         	// Stringa in ingresso

char alzo[4];                 	// lettura target alzo

int target_alzo = 0;          	// e traduzione in intero

char angolo[4];               	// lettura target angolo

int target_ang = 0;          	// e traduzione in intero

int real_alzo = 0;            	// alzo letto

int real_ang = 0;            	// angolo letto

int j = 0;                     	// puntatore stringa ricezione

char state[2] = "NN";        	// stato dei comandi (nulla, up, down)

// state[0] -> alzo, state[1] -> angolo

bool e = false;                	// zona extra corsa

void setup() {

pinMode(left, OUTPUT);	//preset pins

digitalWrite(left, LOW);

pinMode(right, OUTPUT);

digitalWrite(right, LOW);

pinMode(down, OUTPUT);

digitalWrite(down, LOW);

pinMode(up, OUTPUT);

digitalWrite(up, LOW);

pinMode(extra, INPUT_PULLUP);

pinMode(canrun, INPUT_PULLUP);

pinMode(LED, OUTPUT);

pinMode(RUNLED, OUTPUT);

kalzo = float(alzo90 – alzo0)/90;		// calcolo costante alzo

kazimut = float(azimut360 – azimut0)/360;	// calcolo costante angolo

// initialize serial:

Serial.begin(9600);

// avvia watchdog

delay(1000);

wdt_enable(WDTO_8S);

}

void loop() {

if (calibra) setting();   		// va al loop di setting.

// blocca se interruttore RUN inattivo e libera i comandi manuali del rotore

//       loop in questa routine fino a quando l’interruttore non viene azionato

while (digitalRead(canrun) == HIGH) {

digitalWrite(right, LOW);

digitalWrite(left, LOW);

digitalWrite(up, LOW);

digitalWrite(down, LOW);

digitalWrite(LED, LOW);

digitalWrite(RUNLED, LOW);

delay(250);

}

digitalWrite(RUNLED, HIGH);	// segnalazione run

if (digitalRead(extra) == LOW) {	// eventuale segnalazione EXTRA rotazione

e = true;

digitalWrite(LED, HIGH);

} else {

e= false;

digitalWrite(LED, LOW);

}

readIn();		// chiamata della routine di lettura input analogici

if (initial) {     	// deve star fermo alla accensione: il target viene fissato alla posizione attuale

target_ang = real_ang;

target_alzo = real_alzo;

initial = false;	// non eseguirà più questa sezione della routine

} else {

switch (state[0]) {		// aziona output a seconda dello stato

case 78:  // "N"

digitalWrite(right, LOW);

digitalWrite(left, LOW);

break;

case 82:  // "R"

digitalWrite(left, LOW);

digitalWrite(right, HIGH);

break;

case 76:  // "L"

digitalWrite(right, LOW);

digitalWrite(left, HIGH);

break;

default:

break;

}

switch (state[1]) {		// idem per alzo

case 78:  // "N"

digitalWrite(up, LOW);

digitalWrite(down, LOW);

break;

case 85:  // "U"

digitalWrite(down, LOW);

digitalWrite(up, HIGH);

break;

case 68:  // "D"

digitalWrite(up, LOW);

digitalWrite(down, HIGH);

break;

default:

break;

}

}

delay(300);			// evita impulsi troppo brevi ed instabilità

}					// l'impulso minimo sarà di questa durata (mS)

void changeState() {		// routine che definisce lo stato futuro dopo la

//   reset watchdog!			   la ricezione di una stringa valida.

wdt_reset();

for (int i = 1; i < 4; i++) {               // estrae azimuth e elevazione

angolo[i - 1] = inputString[i];

}

angolo[3] = 0;

for (int i = 5; i < 8; i++) {

alzo[i - 5] = inputString[i];

}

alzo[3] = 0;

target_ang = atoi(angolo);

if (target_ang  < 0) target_ang = 0;

if (target_ang  >= 360) target_ang = 360;

target_alzo = atoi(alzo);

if (target_alzo < 0) target_alzo = 0;

if (target_alzo > 180) target_alzo = 180;

}

void serialEvent() {		// routine chiamata dalla ricezione di un carattere sulla seriale

while (Serial.available()) {		// legge tutti i caratteri in coda ricezione, potrebbero essere più di uno

// get the new byte:

char inChar = (char)Serial.read();

inputString[j] = inChar;

j = j + 1;

if (j >= 10) j = 0;			// la stringa valida è 10 caratteri

// if the incoming character is a newline set the flag

if (inChar == '\r') {

if (j == 9 && inputString[0] == 87) { 	// scarta stringhe con false chiusure e, se

changeState();				// valida, chiama la valutazione stato futuro

}

j = 0;

}

}

}

void readIn() {				// legge input analogici e calibra in gradi

real_ang = readAnalog(450, EW);		// chiama la routine che legge un pin A/D

state[0] = 78; // "N";

if (e) {   // gestione rotazione in extra anglo (>360)

// se target < 180, real -= 360 (quadrante 5,6 -> quadrante 1e

if (target_ang < 180) {

real_ang = real_ang - 360;              	// quadrante 5 -> 1

if (target_ang > 90) target_ang = 90;   	// quadrante 6 -> 1 con limite

}

//    else {

//      e = false;                              		// reset quadranti extra

//      digitalWrite(LED, LOW);

//    }

}

if (target_ang - anticipoH - real_ang <= - isteresiH ) {

state[0] = 76; // "L";

}

if (target_ang  - anticipoH - real_ang >= isteresiH) {

state[0] = 82; // "R";

}

Serial.print("t_ang: ");   			//  serial output x calibrazione

Serial.print(target_ang);

Serial.print("; real: ");

Serial.print(real_ang);

//  Serial.print(" differenza: ");                   //  DEBUG per definizione Isteresi

//  Serial.println(target_ang – real_ang);    //                invia alla seriale l’errore posizione

real_alzo = readAnalog(180, UpDown);

state[1] = 78; // "N";

if (target_alzo - anticipoV  - real_alzo >= isteresiV ) {

state[1] = 68; // "D";

}

if (target_alzo - anticipoV - real_alzo <= - isteresiV) {

state[1] = 85; // "U";

}

Serial.print(" t_alzo: ");  			// serial output x calibrazione

Serial.print(target_alzo);

Serial.print(" r_alzo: ");

Serial.println(real_alzo);

return;

}

int readAnalog(int k, int num_input) {  	// lettura input analogico, num_input pin dove leggere

// k parametro angolo (450: azimut, 180 : alzo).

float x = 0; 				// filtro antidisturbo: media su 5 letture consecutive

for (int i = 0; i < 5; i++) {

x = x + analogRead(num_input);

}

x = x/5;

if (k == 450){

x = x - azimut0;

x = x/kazimut;

}

if (k == 180) {

x = x - alzo0;

x = x/kalzo;

}

x = int(10*x+5);				// arrotondo all’intero

x = int(x/10);

if (x < 0) x = 0;

if (x > k) x = k;

return(x);

}

void setting() {				// per setup: legge i valori e li tarsmette

int angolo;				// sulla seriale – for ever!

int vangolo;

while(true) {

angolo = analogRead(EW);

vangolo = analogRead(UpDown);

Serial.print("direzione: ");

Serial.print(angolo);

Serial.print("; alzo: ");

Serial.println(vangolo);

delay(500);

//    reset watchdog!

wdt_reset();

}

}

Nota: questo codice è open source con licenza Creative Common, quindi potete farci quello che volete (anche farlo pagare) ma le modifiche devono essere pubblicate ovviamente in open source anch’esse, e va citato l’autore originale (I2OIM).

Per prima cosa, caricando lo script in Arduino, ponete la riga 15 a

const bool calibra = true

così facendo il programma partirà in calibrazione, trasmettendo, sulla seriale, i valori letti sui canali analogici anziché pilotare il rotore; portate quindi il rotore sia a zero gradi di alzo e azimut, sia a 360° in azimut e 90° di alzo ed annotate i valori trasmessi (*). Questi vanno inseriti nelle righe da 11 a 14; quindi nella riga 15 inserite “false“. Finito.

Ok, connettete rotore e PC e buon SAT_QSO.

Tutto ben confuso? È solo da studiare. Vi consiglio anche di simulare con “Simulator for Arduino” se volete fare miglioramenti e/o adattarlo ad altri rotori, magari solo azimutali. Commentate il watchdog ed inserite in input seriale  W180 090\r o un valore a vostro piacimento; coi cursori potete simulate l’ingresso analogico (e i comandi RUN ed EXTRA)

### Nota

* per leggere i dati dovete leggere l’output del canale che viene usato tra PC e ArdRotor. Supponendo sia ad esempio com3, basta aprire un prompt comandi (tasto windows + cmd) e scrivere “copy com3: con:” oppure usare putty o analoghi emulatori di terminale.