// 24.07.2020, Arduino IDE v1.8.9, v0.2.1

// CW Beacon using Si5351: CLK0, CLK1, CLK2, LZ2WSG, KN34PC

//---------------------------------------------------------------------------------------------------------

#define PIN_SP 10//pin 10 arduino uscita monitor manipolazione cw

#define PIN_TX 13//pin 13 arduino uscita +vcc led monitor manipolazion

uint16_t duration = 120;//velocita' manipolazione cw (valore alto=velocita' bassa...valore basso=velocita' alta)

uint16_t hz = 750;

String cw_message = "TESTO DEL MESSAGGIO"; // inserire il msg. beacon

uint32_t tx_1 = 20000;    // CLK1   // inserire frequenza voluta (es.50.400 mhz= 50400000)

uint32_t tx_2 = 20000;   // CLK2  //  inserire frequenza voluta (es. 144.400= 144400000)

//---------------------------------------------------------------------------------------------------------

void setup() {

pinMode(PIN_TX, OUTPUT);

si5351.init(SI5351_CRYSTAL_LOAD_8PF, 25000000, 0);// per divari di frequenza out correggere valore quarzo

si5351.drive_strength(SI5351_CLK1, SI5351_DRIVE_8MA);//pwr out si5351....2MA=2mW......8MA=8mW

si5351.set_freq(tx_1 * SI5351_FREQ_MULT, SI5351_CLK1);

si5351.output_enable(SI5351_CLK1, 0);

si5351.drive_strength(SI5351_CLK2, SI5351_DRIVE_8MA);//pwr out si5351

si5351.set_freq(tx_2 * SI5351_FREQ_MULT, SI5351_CLK2);

si5351.output_enable(SI5351_CLK2, 0);

}

//------------------------------TEMPI ON/OFF BEACON ESPRESSI IN MILLISECONDI....1000 MILLIS=1 SECONDO-----------

void loop() {

cw_string_proc(cw_message);

delay(1500);// tempo ritardo tra msg. e portante fissa (>1000)

cw(true);

delay(18000);//tempo della portante fissa (>12000)

cw(false);

delay(10000);//tempo di bianco prima del loop (10 sec.) per monitorare altri bcn isofrequenza(>10000)

}

//---------------------------------------------------------------------------------------------------------

void cw_string_proc(String str) {                      // processing string to characters

for (uint8_t j = 0; j < str.length(); j++)

cw_char_proc(str[j]);

}

//---------------------------------------------------------------------------------------------------------

void cw_char_proc(char m) {                            // processing characters to Morse code symbols

String s;

if (m == ' ') {                                      // pausa tra le parole

word_space();

return;

}

if (m > 96)                                          // ACSII, case change a-z to A-Z

if (m < 123)

m -= 32;

switch (m) {                                         // Mcodice morse

case 'A': s = ".-#";     break;

case 'B': s = "-...#";   break;

case 'C': s = "-.-.#";   break;

case 'D': s = "-..#";    break;

case 'E': s = ".#";      break;

case 'F': s = "..-.#";   break;

case 'G': s = "--.#";    break;

case 'H': s = "....#";   break;

case 'I': s = "..#";     break;

case 'J': s = ".---#";   break;

case 'K': s = "-.-#";    break;

case 'L': s = ".-..#";   break;

case 'M': s = "--#";     break;

case 'N': s = "-.#";     break;

case 'O': s = "---#";    break;

case 'P': s = ".--.#";   break;

case 'Q': s = "--.-#";   break;

case 'R': s = ".-.#";    break;

case 'S': s = "...#";    break;

case 'T': s = "-#";      break;

case 'U': s = "..-#";    break;

case 'V': s = "...-#";   break;

case 'W': s = ".--#";    break;

case 'X': s = "-..-#";   break;

case 'Y': s = "-.--#";   break;

case 'Z': s = "--..#";   break;

case '1': s = ".----#";  break;

case '2': s = "..---#";  break;

case '3': s = "...--#";  break;

case '4': s = "....-#";  break;

case '5': s = ".....#";  break;

case '6': s = "-....#";  break;

case '7': s = "--...#";  break;

case '8': s = "---..#";  break;

case '9': s = "----.#";  break;

case '0': s = "-----#";  break;

case '?': s = "..--..#"; break;

case ',': s = "--..--#"; break;

case '/': s = "-..-.#";  break;

}

for (uint8_t i = 0; i < 7; i++) {

switch (s[i]) {

case '.': ti();  break;                          // punto

case '-': ta();  break;                          // linea

case '#': char_space(); return;                  // fine codice morse

}

}

}

//---------------------------------------------------------------------------------------------------------

void ti() {

cw(true);                                            // trasmissione punto

delay(duration);

cw(false);                                           // stop trasmissione punto

delay(duration);

}

//---------------------------------------------------------------------------------------------------------

void ta() {

cw(true);                                            // trasmissione linea

delay(3 * duration);

cw(false);                                           // stop trasmissione linea

delay(duration);

}

//---------------------------------------------------------------------------------------------------------

void char_space() {                                    // 3x, pausa tra le lettere

delay(2 * duration);                                 // 1 from element-end + 2 new

}

//---------------------------------------------------------------------------------------------------------

void word_space() {                                    // 7x, pausa tra le parole

delay(6 * duration);                                 // 1 from element-end + 6 new

}

//---------------------------------------------------------------------------------------------------------

void cw(bool state) {                                  // TX-CW, TX-LED, 750 Hz sound

if (state) {

si5351.output_enable(SI5351_CLK1, 1);

si5351.output_enable(SI5351_CLK2, 1);

digitalWrite(PIN_TX, HIGH);

tone(PIN_SP, hz);

}

else {

si5351.output_enable(SI5351_CLK1, 0);

si5351.output_enable(SI5351_CLK2, 0);

digitalWrite(PIN_TX, LOW);

noTone(PIN_SP);

}

}