#include <Ethernet.h>

#include <avr/wdt.h> // libreria watchdog

#define UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE 3 // numero caratteri ricevuti in ogni pacchetto

#define in0 14 // ingresso normalmente alto

#define in1 15 // ingresso normalmente alto

#define in2 16 // ingresso normalmente alto

#define in3 17 // ingresso normalmente alto

#define in4 18 // ingresso normalmente alto

#define in5 19 // ingresso normalmente alto

#define out1 2 // uscita verso rele

#define out2 3 // uscita verso rele

#define out3 4 // uscita verso rele

#define out4 5 // uscita verso rele

#define out5 6 // uscita verso rele

#define sync 7 // pin alto quando i due apparati si vedono

const int numberOfPins = 5;  // numero pin input

int pins[numberOfPins] = {6, 5, 4, 3, 2};  // pin da comandare in uscita

byte mac[] = {0x0E, 0x0B, 0x0C, 0x0D, 0x0E, 0x0F}; // Mac address

IPAddress ip(10, 140, 50, 200); // indirizzo locale

IPAddress serverIp(10, 140, 50, 201); // indirizzo remoto

unsigned int port = 8888; // porta ip utilizzata

EthernetUDP udp; // protocollo utilizzato

int dato = 0;

// abilito il wdt

void enableWatchdog() {

MCUSR = 0; // cancella il flag

wdt_disable(); // disabilitalo per la configurazione

wdt_enable(WDTO_8S); // mettilo ad 8 secondi

}

// per resettare il watchdog

void resetWatchdog() {

wdt_reset(); // Resetta il WDT

}

void setup() {

enableWatchdog(); // abilita il WDT

Ethernet.begin(mac, ip);

udp.begin(port);

Serial.begin(9600);

pinMode(in0, INPUT_PULLUP);

pinMode(in1, INPUT_PULLUP);

pinMode(in2, INPUT_PULLUP);

pinMode(in3, INPUT_PULLUP);

pinMode(in4, INPUT_PULLUP);

pinMode(in5, INPUT_PULLUP);

pinMode(out1, OUTPUT);

pinMode(out2, OUTPUT);

pinMode(out3, OUTPUT);

pinMode(out4, OUTPUT);

pinMode(out5, OUTPUT);

pinMode(sync, OUTPUT);

}

void lettura () {

// leggi lo stato dei pin

int values[6];

for (int i = 0; i < 6; i++) {

values[i] = digitalRead(A0 + i);

}

dato = values[5] * 32 + values[4] * 16 + values[3] * 8 + values[2] * 4 + values[1] * 2 + values[0] ; // numero binario corrispondente ai pin alti

dato += 64; // aggiungo 64 a dato per indicare la presenza del remoto

}

void invio() {

udp.beginPacket(serverIp, port);

udp.print(dato);

udp.endPacket();

delay(5);

}

void loop() {

resetWatchdog(); // Resetta  WDT  senza questa riga si resetta ogni 8 secondi

char packetBuffer[UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE];

int packetSize = udp.parsePacket();

if (packetSize) {

udp.read(packetBuffer, UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE);

packetBuffer[packetSize] = '\0';

int receivedNumber = atoi(packetBuffer);

// Serial.println(receivedNumber);

if (receivedNumber >= 1 && receivedNumber <= 128) {

digitalWrite(sync, HIGH);

// alza / abbassa i pin in base al numero ricevuto

for (int i = 0; i < numberOfPins; i++) {

int pinState = !((receivedNumber >> i) & 0x01);  //

digitalWrite(pins[i], pinState);

}

} else {

digitalWrite(sync, LOW);

// metti tutti i pin bassi se non ricevi nulla

for (int i = 0; i < numberOfPins; i++) {

digitalWrite(pins[i], LOW);

}

}

} else {

// metti tutti i pin bassi se non ricevi nulla

digitalWrite(sync, LOW);

for (int i = 0; i < numberOfPins; i++) {

digitalWrite(pins[i], LOW);

}

}

lettura(); // vai a lettura dei pin

Serial.println(dato);

invio(); // invia lo stato dei pin

}