#include <RCSwitch.h>

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#include <Encoder.h>

#include <SD.h>

// Parametri per lo sniffer

const int RECEIVER_PIN = 19; // Ricevitore su D19

const int TRANSMITTER_PIN = 18; // Trasmettitore su D18

const int SD_CS_PIN = 53; // Pin CS della scheda SD su D53

const int LED_PIN = 7; // LED su D7

const int LCD_UPDATE_INTERVAL = 1; // Aggiorna LCD ogni codice (passo di 1)

// Variabili per codici standard

unsigned long lastStandardCode = 0;

int lastStandardBitLength = 0;

int lastStandardProtocol = 1;

int optionIndex = 0; // 0 = Send, 1 = Save, 2 = Back

bool codeSent = false;

int selectedProtocol = 1;

int selectedBitLength = 24;

bool protocolSelectionMode = false;

bool bitLengthSelectionMode = false;

bool confirmationMode = false;

bool startCodeSelectionMode = false;

bool bruteForceMode = false;

bool avantiSelected = true;

bool startSelected = true;

bool isTransmitting = false;

unsigned long currentCode = 0;

const int bitLengthOptions[] = {12, 16, 24, 32, 48, 64};

const int numBitLengthOptions = 6;

int bitLengthIndex = 2;

const unsigned long TX_DELAY = 100;

// Variabili per codici sconosciuti

bool unknownCodeReceived = false;

String unknownBinary = "";

bool isUnknown = false;

// --- VARIABILI PER RAW  ---

const int MAX_RAW_BITS = 40;

const int RAW_DEBOUNCE_US = 100;

const unsigned long RAW_TIMEOUT_US = 150000; // Aumentato a 150ms

unsigned long rawBitDurations[MAX_RAW_BITS];

int rawBitCount = 0;

unsigned long rawLastChangeTime = 0;

int rawLastState = LOW;

bool rawCapturing = false;

bool rawDisplayDone = false;

unsigned long rawMaxDuration = 0;

unsigned long rawMinDuration = 1000000;

bool rawAnalysisActive = false;

bool rawSignalStarted = false;

int rawOptionIndex = 0; // 0 = Nuovo RAW, 1 = Back

// --- VARIABILI PER CODICI PROPRIETARI (FAAC TML)  ---

String propBitStream = "";

int propBitCount = 0;

bool propWaitingForSync = true;

bool propDisplayDone = false;

unsigned long propLastCode = 0;

String propLastHex = "";

int propFrameCount = 0;

int propOptionIndex = 0; // 0 = Nuovo, 1 = Ritorno (SOLO DUE OPZIONI)

bool propCodeSent = false;

volatile unsigned long propLastEdge = 0;

volatile int propLastState = LOW;

volatile bool propEdgeDetected = false;

volatile unsigned long propEdgeDuration = 0;

// Parametri FAAC TML basati sui tuoi dati

#define PROP_SHORT_MAX 950    // μs - Bit 0 (~820-840μs)

#define PROP_LONG_MIN 1300    // μs - Bit 1 (~1630-1650μs)

#define PROP_SYNC_MIN 3000    // μs - Sync pulse (~3260μs)

RCSwitch mySwitch = RCSwitch();

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);

Encoder myEnc(4, 5);

const int pinBtn = 6;

int menuIndex = 0;

String menuVoci[2] = {"Ricezione", "Trasmissione"};

int ricezioneSubMenuIndex = 0;

String ricezioneSubMenuVoci[4] = {"Standard", "Proprietari", "RAW", "Ritorno"};

int trasmissioneSubMenuIndex = 0;

String trasmissioneSubMenuVoci[3] = {"Invia codice da SD", "Brute Force", "Ritorno"};

bool splashMostrato = true;

bool menuAttivo = false;

bool ricezioneMenuAttivo = false;

bool ricezioneAttiva = false;

int ricezioneModeType = 0; // 0=Standard, 1=Proprietari, 2=RAW

bool trasmissioneMenuAttivo = false;

bool trasmissioneAttiva = false;

bool attesaRicezione = false;

bool codiceVisualizzato = false;

bool inviaCodiceMode = false;

int selectedCodeIndex = 1;

int totalCodes = 0;

bool sendSelected = true;

bool codeSelected = false;

long oldPosition = 0;

unsigned long lastDotTime = 0;

int dotPosition = 0;

const int dotInterval = 300;

unsigned long lastTxTime = 0;

unsigned long lastLcdUpdateCode = 0;

// PROTOTIPI DELLE FUNZIONI

void mostraMenu();

void mostraRicezioneSubMenu();

void mostraTrasmissioneSubMenu();

void mostraInviaCodiceDaSD();

void mostraProtocolloSelection();

void mostraBitLengthSelection();

void mostraConfirmationScreen();

void mostraStartCodeSelection();

void mostraBruteForceScreen();

void updateCodeDisplay();

void saveToSDCard();

int countSavedCodes();

bool readCodeFromSD(int index, unsigned long &code, int &bitLength, int &protocol);

void blinkLED(int times, int onDuration, int offDuration);

String binaryToHex(String binStr);

void initRawAnalyzer();

void processRawSignal();

void resetRawCapture();

int mapDurationToLevel(unsigned long duration);

void displayRawAnalysis();

void mostraRawOptions();

// --- NUOVE FUNZIONI PER CODICI PROPRIETARI ---

void startPropSimpleCapture();

void propSimpleInterrupt();

void processPropSimple();

void decodeAndDisplayProp();

void resetPropCapture();

void mostraPropOptions();

void savePropToSDCard();

// Funzione per contare le righe in codes.txt

int countSavedCodes() {

int count = 0;

File dataFile = SD.open("codes.txt");

if (dataFile) {

while (dataFile.available()) {

if (dataFile.read() == '\n') {

count++;

}

}

dataFile.close();

return count > 0 ? count : 0;

}

return 0;

}

// Funzione per leggere un codice specifico da codes.txt

bool readCodeFromSD(int index, unsigned long &code, int &bitLength, int &protocol) {

File dataFile = SD.open("codes.txt");

if (!dataFile) {

Serial.println("Errore: Impossibile aprire codes.txt");

return false;

}

int currentLine = 0;

String line;

char buffer[64];

while (dataFile.available()) {

line = dataFile.readStringUntil('\n');

currentLine++;

if (currentLine == index) {

line.trim();

line.toCharArray(buffer, sizeof(buffer));

int parsedIndex;

if (sscanf(buffer, "%d,%lu,%d,%d", &parsedIndex, &code, &bitLength, &protocol) == 4) {

dataFile.close();

return true;

} else {

Serial.println("Errore: Formato riga non valido in codes.txt");

dataFile.close();

return false;

}

}

}

dataFile.close();

Serial.println("Errore: Indice codice fuori intervallo");

return false;

}

// Funzione per far lampeggiare il LED

void blinkLED(int times, int onDuration, int offDuration) {

for (int i = 0; i < times; i++) {

digitalWrite(LED_PIN, HIGH);

delay(onDuration);

digitalWrite(LED_PIN, LOW);

if (i < times - 1) delay(offDuration);

}

}

// Converte stringa binaria in stringa esadecimale maiuscola

String binaryToHex(String binStr) {

String hexStr = "";

int len = binStr.length();

for (int i = 0; i < len; i += 4) {

String nibble = "";

for (int j = 0; j < 4; j++) {

if (i + j < len) {

nibble += binStr.charAt(i + j);

} else {

nibble += '0';

}

}

int val = 0;

if (nibble.charAt(0) == '1') val += 8;

if (nibble.charAt(1) == '1') val += 4;

if (nibble.charAt(2) == '1') val += 2;

if (nibble.charAt(3) == '1') val += 1;

if (val < 10) {

hexStr += String(val);

} else {

hexStr += char('A' + (val - 10));

}

}

return hexStr;

}

// Inizializza caratteri personalizzati per RAW

void initRawAnalyzer() {

// Caratteri personalizzati per le barre verticali (8 livelli)

byte barChars[8][8] = {

{0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // Livello 0 (vuoto)

{0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F}, // Livello 1

{0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x1F}, // Livello 2

{0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x1F, 0x1F}, // Livello 3

{0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F}, // Livello 4

{0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F}, // Livello 5

{0x00, 0x00, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F}, // Livello 6

{0x00, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F}, // Livello 7

};

for (int i = 0; i < 8; i++) {

lcd.createChar(i, barChars[i]);

}

}

// Processa segnale RAW

void processRawSignal() {

int currentState = digitalRead(RECEIVER_PIN);

unsigned long currentTime = micros();

if (currentState != rawLastState && (currentTime - rawLastChangeTime) > RAW_DEBOUNCE_US) {

unsigned long pulseDuration = currentTime - rawLastChangeTime;

if (currentState == HIGH) { // Fine bit LOW

if (rawCapturing && rawBitCount < MAX_RAW_BITS) {

rawBitDurations[rawBitCount] = pulseDuration;

// Aggiorna min e max (escludendo outlier)

if (pulseDuration < 5000) {

if (pulseDuration > rawMaxDuration) rawMaxDuration = pulseDuration;

if (pulseDuration < rawMinDuration) rawMinDuration = pulseDuration;

}

rawBitCount++;

Serial.print("RAW Bit ");

Serial.print(rawBitCount);

Serial.print("/40: ");

Serial.print(pulseDuration);

Serial.println(" us");

// Se abbiamo raggiunto i 40 bit, elabora e visualizza

if (rawBitCount >= MAX_RAW_BITS) {

Serial.println("Raggiunti 40 bit RAW - visualizzazione...");

displayRawAnalysis();

rawDisplayDone = true;

rawCapturing = false;

blinkLED(2, 100, 100);

return;

}

}

} else { // Fronte di discesa - inizio bit LOW

if (!rawCapturing && !rawDisplayDone && rawAnalysisActive) {

// Primo fronte di discesa - inizia cattura

rawCapturing = true;

rawBitCount = 0;

rawMaxDuration = 0;

rawMinDuration = 1000000;

Serial.println("=== INIZIO CATTURA RAW 40 BIT ===");

rawSignalStarted = true;

}

}

rawLastState = currentState;

rawLastChangeTime = currentTime;

rawSignalStarted = true;

}

// Timeout: solo se abbiamo iniziato a catturare e non riceviamo più segnali

if (rawSignalStarted && rawCapturing && !rawDisplayDone &&

(currentTime - rawLastChangeTime) > RAW_TIMEOUT_US && rawBitCount > 0) {

Serial.println("=== TIMEOUT ===");

Serial.print("Bit catturati: ");

Serial.println(rawBitCount);

if (rawBitCount >= 10) { // Almeno 10 bit validi

displayRawAnalysis();

} else {

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Segnale incompleto");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Bit: ");

lcd.print(rawBitCount);

lcd.print("/40");

lcd.setCursor(0, 3);

if (rawOptionIndex == 0) {

lcd.print(">Nuovo RAW  Back");

} else {

lcd.print(" Nuovo RAW >Back");

}

Serial.println("Segnale troppo breve, ignorato");

}

rawDisplayDone = true;

rawCapturing = false;

rawSignalStarted = false;

}

}

// Reset cattura RAW

void resetRawCapture() {

// Prima disabilita l'analisi

rawAnalysisActive = false;

// Reset di tutte le variabili RAW

rawBitCount = 0;

rawCapturing = false;

rawDisplayDone = false;

rawMaxDuration = 0;

rawMinDuration = 1000000;

rawLastChangeTime = micros();

rawLastState = LOW;

rawSignalStarted = false;

rawOptionIndex = 0;

// Mostra solo prima e ultima riga durante l'attesa

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("RAW 40-Bit Analyzer");

lcd.setCursor(0, 3);

lcd.print("Attivazione...");

Serial.println("=== ATTIVAZIONE RAW ===");

Serial.println("Attendi 1 secondo per stabilizzazione...");

// Ora attiva l'analisi

rawAnalysisActive = true;

// Mostra schermata pronta (solo prima e ultima riga)

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("RAW 40-Bit Analyzer");

lcd.setCursor(0, 3);

if (rawOptionIndex == 0) {

lcd.print(">Nuovo RAW  Back");

} else {

lcd.print(" Nuovo RAW >Back");

}

Serial.println("Pronto per cattura 40 bit");

Serial.println("Premi un tasto sul telecomando");

}

// Mappa durata a livello barra

int mapDurationToLevel(unsigned long duration) {

// Bit molto lunghi -> livello pieno

if (duration > 5000) {

return 7;

}

if (rawMaxDuration <= rawMinDuration) return 1;

// Mappa nell'intervallo normale

int level = map(duration, rawMinDuration, rawMaxDuration, 1, 7);

level = constrain(level, 0, 7);

return level;

}

// Visualizza analisi RAW

void displayRawAnalysis() {

lcd.clear();

// RIGA 0: SOLO MIN E MAX CON uS

lcd.setCursor(0, 0);

// Se min/max non sono significativi, calcola dal dataset

if (rawMinDuration == 1000000 || rawMaxDuration == 0) {

rawMinDuration = 1000000;

rawMaxDuration = 0;

for (int i = 0; i < rawBitCount; i++) {

if (rawBitDurations[i] > rawMaxDuration) rawMaxDuration = rawBitDurations[i];

if (rawBitDurations[i] < rawMinDuration) rawMinDuration = rawBitDurations[i];

}

}

// Mostra solo MIN e MAX con unità di misura

lcd.print("Min:");

lcd.print(rawMinDuration);

lcd.print("uS");

lcd.setCursor(10, 0);

lcd.print("Max:");

lcd.print(rawMaxDuration);

lcd.print("uS");

// Se i numeri sono troppo grandi per lo spazio

if (rawMaxDuration > 9999 || rawMinDuration > 9999) {

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Min:");

if (rawMinDuration > 9999) {

lcd.print(rawMinDuration/1000);

lcd.print("k");

} else {

lcd.print(rawMinDuration);

}

lcd.print("uS");

lcd.setCursor(10, 0);

lcd.print("Max:");

if (rawMaxDuration > 9999) {

lcd.print(rawMaxDuration/1000);

lcd.print("k");

} else {

lcd.print(rawMaxDuration);

}

lcd.print("uS");

}

Serial.print("RAW Statistiche: ");

Serial.print("Min=");

Serial.print(rawMinDuration);

Serial.print("us, Max=");

Serial.print(rawMaxDuration);

Serial.println("us");

// RIGA 1: Primi 20 bit come barre verticali

lcd.setCursor(0, 1);

for (int i = 0; i < 20 && i < rawBitCount; i++) {

int level = mapDurationToLevel(rawBitDurations[i]);

lcd.write(level);

}

// RIGA 2: Ultimi 20 bit come barre verticali

lcd.setCursor(0, 2);

for (int i = 20; i < 40 && i < rawBitCount; i++) {

int level = mapDurationToLevel(rawBitDurations[i]);

lcd.write(level);

}

// Se abbiamo meno di 40 bit, mostra spazi vuoti

for (int i = rawBitCount; i < 40; i++) {

if (i < 20) {

lcd.setCursor(i, 1);

} else {

lcd.setCursor(i-20, 2);

}

lcd.write(0); // Carattere vuoto

}

// RIGA 3: Opzioni "Nuovo RAW" e "Back"

lcd.setCursor(0, 3);

if (rawOptionIndex == 0) {

lcd.print(">Nuovo RAW  Back");

} else {

lcd.print(" Nuovo RAW >Back");

}

Serial.print("Bit totali catturati: ");

Serial.println(rawBitCount);

Serial.println("=== RAW VISUALIZZAZIONE COMPLETATA ===");

}

// Mostra opzioni per modalità RAW

void mostraRawOptions() {

lcd.setCursor(0, 3);

if (rawOptionIndex == 0) {

lcd.print(">Nuovo RAW  Back");

} else {

lcd.print(" Nuovo RAW >Back");

}

}

// ======================================================

// FUNZIONI PER CODICI PROPRIETARI

// ======================================================

// Interrupt handler

void propSimpleInterrupt() {

unsigned long currentTime = micros();

unsigned long duration = currentTime - propLastEdge;

int currentState = digitalRead(RECEIVER_PIN);

// Salva solo quando cambia stato

if (currentState != propLastState) {

propEdgeDuration = duration;

propEdgeDetected = true;

propLastEdge = currentTime;

propLastState = currentState;

}

}

// Inizia cattura per codici proprietari

void startPropSimpleCapture() {

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("  Attesa ricezione");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("non Standard ");

lcd.setCursor(0, 2);

lcd.print("Premi telecomando");

// Reset variabili

propBitStream = "";

propBitCount = 0;

propWaitingForSync = true;

propDisplayDone = false;

propLastCode = 0;

propFrameCount = 0;

propOptionIndex = 0; // 0 = Nuovo, 1 = Ritorno

propLastEdge = micros();

propLastState = LOW;

propEdgeDetected = false;

// Attacca interrupt

detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(RECEIVER_PIN));

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(RECEIVER_PIN), propSimpleInterrupt, CHANGE);

Serial.println("=== MODALITA' PROPRIETARI ATTIVA ===");

Serial.println("Premi un tasto sul telecomando FAAC TML");

Serial.println("DEBUG: Stampo bit in tempo reale");

}

// Processa segnale proprietario -

void processPropSimple() {

if (!propEdgeDetected) {

return;

}

propEdgeDetected = false;

// Analizza solo i gap (quando va da HIGH a LOW) - cioè quando diventa HIGH

if (propLastState == HIGH) {

if (propEdgeDuration > 10000 && propBitCount > 0) {

// Timeout lungo - fine trasmissione

Serial.println("\n--- FINE TRASMISSIONE (timeout) ---");

if (propBitCount >= 20) {

decodeAndDisplayProp();

}

propBitStream = "";

propBitCount = 0;

propWaitingForSync = true;

}

else if (propEdgeDuration > PROP_SYNC_MIN) {

// SYNC - nuovo frame

Serial.println("\n--- SYNC RILEVATO ---");

if (propBitCount >= 20) {

decodeAndDisplayProp();

}

propBitStream = "";

propBitCount = 0;

propWaitingForSync = false;

}

else if (!propWaitingForSync && propEdgeDuration > PROP_LONG_MIN) {

// BIT 1 (gap lungo ~1630-1650μs)

propBitStream += "1";

propBitCount++;

Serial.print("1");

}

else if (!propWaitingForSync && propEdgeDuration > 500 && propEdgeDuration <= PROP_SHORT_MAX) {

// BIT 0 (gap corto ~820-840μs)

propBitStream += "0";

propBitCount++;

Serial.print("0");

}

else if (!propWaitingForSync && propEdgeDuration > PROP_SHORT_MAX && propEdgeDuration < PROP_LONG_MIN) {

// Gap intermedio - probabilmente rumore, ignora

Serial.print(".");

}

// Debug ogni 8 bit

if (propBitCount % 8 == 0 && propBitCount > 0) {

Serial.print(" ");

}

// Mostra progresso sul LCD

if (!propDisplayDone) {

lcd.setCursor(0, 3);

lcd.print("Bit: ");

lcd.print(propBitCount);

lcd.print("                ");

}

}

}

// Decodifica e visualizza codice proprietario

void decodeAndDisplayProp() {

if (propBitCount < 20) {

Serial.print("\nBit insufficienti: ");

Serial.println(propBitCount);

return;

}

Serial.println("\n=== CODICE PROPRIETARIO TROVATO ===");

Serial.print("Bit stream: ");

Serial.println(propBitStream);

Serial.print("Lunghezza: ");

Serial.print(propBitCount);

Serial.println(" bit");

// Converti stringa binaria in numero decimale

unsigned long code = 0;

for (int i = 0; i < propBitCount; i++) {

code = (code << 1) | (propBitStream.charAt(i) - '0');

}

propLastCode = code;

propFrameCount++;

// Converti in esadecimale

propLastHex = "";

for (int i = 0; i < propBitCount; i += 4) {

String nibble = propBitStream.substring(i, min(i+4, propBitCount));

int val = 0;

for (int j = 0; j < nibble.length(); j++) {

val = (val << 1) | (nibble.charAt(j) - '0');

}

if (val < 10) {

propLastHex += String(val);

} else {

propLastHex += char('A' + (val - 10));

}

}

// Completa con zeri a sinistra

while (propLastHex.length() < 8) {

propLastHex = "0" + propLastHex;

}

// Mostra sul display

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("CODICE FAAC TML 433 ESL");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("HEX: 0x");

lcd.print(propLastHex);

lcd.setCursor(0, 2);

lcd.print("DEC: ");

if (code <= 99999999) {

lcd.print(code);

} else {

lcd.print(">99M");

}

lcd.setCursor(0, 3);

lcd.print("> Nuovo  Ritorno"); // SOLO DUE OPZIONI

Serial.print("HEX: 0x");

Serial.println(propLastHex);

Serial.print("DEC: ");

Serial.println(code);

Serial.print("Frame: ");

Serial.println(propFrameCount);

propDisplayDone = true;

propOptionIndex = 0;

blinkLED(3, 200, 200);

// Stacca interrupt temporaneamente per evitare interferenze

detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(RECEIVER_PIN));

}

// Reset cattura proprietari

void resetPropCapture() {

propBitStream = "";

propBitCount = 0;

propWaitingForSync = true;

propDisplayDone = false;

propLastCode = 0;

propFrameCount = 0;

propOptionIndex = 0;

propEdgeDetected = false;

// Stacca interrupt se attivo

detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(RECEIVER_PIN));

}

// Mostra opzioni per modalità proprietari (SOLO DUE OPZIONI)

void mostraPropOptions() {

lcd.setCursor(0, 3);

if (propOptionIndex == 0) {

lcd.print("> Nuovo  Ritorno");

} else {

lcd.print("  Nuovo > Ritorno");

}

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(RECEIVER_PIN, INPUT);

pinMode(TRANSMITTER_PIN, OUTPUT);

pinMode(pinBtn, INPUT_PULLUP);

pinMode(SD_CS_PIN, OUTPUT);

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(LED_PIN, LOW);

if (!SD.begin(SD_CS_PIN)) {

Serial.println("Inizializzazione scheda SD fallita!");

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Errore Scheda SD");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Controlla Scheda");

delay(2000);

} else {

Serial.println("Scheda SD inizializzata.");

}

lcd.init();

lcd.backlight();

lcd.clear();

lcd.setCursor(3, 0);

lcd.print("Analizzatore");

lcd.setCursor(2, 1);

lcd.print("di telecomandi");

lcd.setCursor(4, 2);

lcd.print("433,92 MHz");

lcd.setCursor(2, 3);

lcd.print("Premi per i test");

mySwitch.enableTransmit(TRANSMITTER_PIN);

mySwitch.setRepeatTransmit(1);

// Inizializza caratteri per RAW

initRawAnalyzer();

}

void saveToSDCard() {

// Salva il codice corrente su SD card

int totalCodes = countSavedCodes();

File dataFile = SD.open("codes.txt", FILE_WRITE);

if (dataFile) {

totalCodes++;

dataFile.print(totalCodes);

dataFile.print(",");

dataFile.print(lastStandardCode);

dataFile.print(",");

dataFile.print(lastStandardBitLength);

dataFile.print(",");

dataFile.println(lastStandardProtocol);

dataFile.close();

Serial.print("Salvato su SD: ");

Serial.print(totalCodes);

Serial.print(",");

Serial.print(lastStandardCode);

Serial.print(",");

Serial.print(lastStandardBitLength);

Serial.print(",");

Serial.println(lastStandardProtocol);

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Codice Standard ");

lcd.print(lastStandardProtocol);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Salvato su SD");

lcd.setCursor(0,2);

lcd.print("Val: ");

lcd.print(lastStandardCode);

lcd.setCursor(0,3);

lcd.print("> Send Save Back");

delay(1000);

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Salvataggio codici");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("codice numero ");

lcd.print(totalCodes);

lcd.setCursor(0,3);

lcd.print("premi per tornare");

while (digitalRead(pinBtn) == HIGH) {

delay(10);

}

delay(300);

} else {

Serial.println("Errore apertura codes.txt");

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Codice Standard ");

lcd.print(lastStandardProtocol);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Errore Salvataggio");

lcd.setCursor(0,2);

lcd.print("Val: ");

lcd.print(lastStandardCode);

lcd.setCursor(0,3);

lcd.print("> Send Save Back");

delay(1000);

}

// Ripristina visualizzazione

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Codice Standard ");

lcd.print(lastStandardProtocol);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Val: ");

lcd.print(lastStandardCode);

lcd.setCursor(0,2);

lcd.print("Bit: ");

lcd.print(lastStandardBitLength);

lcd.setCursor(0,3);

if (optionIndex == 0) {

lcd.print("> Send Save Back");

} else if (optionIndex == 1) {

lcd.print("Send > Save Back");

} else {

lcd.print("Send Save > Back");

}

}

void loop() {

// Transizione da splash screen al menu principale

if (splashMostrato && digitalRead(pinBtn) == LOW) {

splashMostrato = false;

menuAttivo = true;

delay(300);

mostraMenu();

}

// Gestione menu principale

if (menuAttivo) {

long newPosition = myEnc.read();

if (newPosition - oldPosition >= 4) {

oldPosition = newPosition;

menuIndex++;

if (menuIndex > 1) menuIndex = 0;

mostraMenu();

} else if (newPosition - oldPosition <= -4) {

oldPosition = newPosition;

menuIndex--;

if (menuIndex < 0) menuIndex = 1;

mostraMenu();

}

if (digitalRead(pinBtn) == LOW) {

delay(300);

if (menuIndex == 0) {

menuAttivo = false;

ricezioneMenuAttivo = true;

mostraRicezioneSubMenu();

} else if (menuIndex == 1) {

menuAttivo = false;

trasmissioneMenuAttivo = true;

trasmissioneSubMenuIndex = 0;

if (lastStandardProtocol > 0) selectedProtocol = lastStandardProtocol;

mostraTrasmissioneSubMenu();

}

}

}

// Gestione sottomenu Ricezione

if (ricezioneMenuAttivo) {

long newPosition = myEnc.read();

if (newPosition - oldPosition >= 4) {

oldPosition = newPosition;

ricezioneSubMenuIndex++;

if (ricezioneSubMenuIndex > 3) ricezioneSubMenuIndex = 0;

mostraRicezioneSubMenu();

} else if (newPosition - oldPosition <= -4) {

oldPosition = newPosition;

ricezioneSubMenuIndex--;

if (ricezioneSubMenuIndex < 0) ricezioneSubMenuIndex = 3;

mostraRicezioneSubMenu();

}

if (digitalRead(pinBtn) == LOW) {

delay(300);

if (ricezioneSubMenuIndex == 3) {

ricezioneMenuAttivo = false;

menuAttivo = true;

mostraMenu();

} else {

ricezioneMenuAttivo = false;

ricezioneAttiva = true;

attesaRicezione = true;

codiceVisualizzato = false;

optionIndex = 0;

codeSent = false;

isUnknown = false;

ricezioneModeType = ricezioneSubMenuIndex;

mySwitch.disableReceive();

if (ricezioneModeType == 0) {

// Modalità Standard

mySwitch.enableReceive(digitalPinToInterrupt(RECEIVER_PIN));

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Attesa ricezione");

lcd.setCursor(0,2);

lcd.print("Standard");

dotPosition = 0;

lcd.setCursor(dotPosition,1);

lcd.print(".");

lcd.setCursor(0,3);

lcd.print("premi per tornare");

lastDotTime = millis();

} else if (ricezioneModeType == 1) {

// Modalità Proprietari (FAAC TML) - VERSIONE SEMPLIFICATA

startPropSimpleCapture();

} else if (ricezioneModeType == 2) {

// Modalità RAW - con pausa di inizializzazione

resetRawCapture();

}

}

}

}

// Gestione sottomenu Trasmissione

if (trasmissioneMenuAttivo) {

long newPosition = myEnc.read();

if (newPosition - oldPosition >= 4) {

oldPosition = newPosition;

trasmissioneSubMenuIndex++;

if (trasmissioneSubMenuIndex > 2) trasmissioneSubMenuIndex = 0;

mostraTrasmissioneSubMenu();

} else if (newPosition - oldPosition <= -4) {

oldPosition = newPosition;

trasmissioneSubMenuIndex--;

if (trasmissioneSubMenuIndex < 0) trasmissioneSubMenuIndex = 2;

mostraTrasmissioneSubMenu();

}

if (digitalRead(pinBtn) == LOW) {

delay(300);

if (trasmissioneSubMenuIndex == 2) {

trasmissioneMenuAttivo = false;

menuAttivo = true;

mostraMenu();

} else if (trasmissioneSubMenuIndex == 0) {

trasmissioneMenuAttivo = false;

inviaCodiceMode = true;

selectedCodeIndex = 1;

totalCodes = countSavedCodes();

codeSelected = false;

sendSelected = true;

oldPosition = myEnc.read();

mostraInviaCodiceDaSD();

} else {

trasmissioneMenuAttivo = false;

protocolSelectionMode = true;

if (lastStandardProtocol > 0) selectedProtocol = lastStandardProtocol;

oldPosition = myEnc.read();

mostraProtocolloSelection();

}

}

}

// Gestione selezione protocollo

if (protocolSelectionMode) {

long newPosition = myEnc.read();

if (newPosition - oldPosition >= 4) {

oldPosition = newPosition;

selectedProtocol++;

if (selectedProtocol > 14) selectedProtocol = 1;

mostraProtocolloSelection();

} else if (newPosition - oldPosition <= -4) {

oldPosition = newPosition;

selectedProtocol--;

if (selectedProtocol < 1) selectedProtocol = 14;

mostraProtocolloSelection();

}

if (digitalRead(pinBtn) == LOW) {

delay(300);

protocolSelectionMode = false;

bitLengthSelectionMode = true;

if (lastStandardBitLength > 0) {

for (int i = 0; i < numBitLengthOptions; i++) {

if (bitLengthOptions[i] == lastStandardBitLength) {

bitLengthIndex = i;

break;

}

}

} else {

bitLengthIndex = 2;

}

selectedBitLength = bitLengthOptions[bitLengthIndex];

oldPosition = myEnc.read();

mostraBitLengthSelection();

}

}

// Gestione selezione lunghezza bit

if (bitLengthSelectionMode) {

long newPosition = myEnc.read();

if (newPosition - oldPosition >= 4) {

oldPosition = newPosition;

bitLengthIndex++;

if (bitLengthIndex >= numBitLengthOptions) bitLengthIndex = 0;

selectedBitLength = bitLengthOptions[bitLengthIndex];

mostraBitLengthSelection();

} else if (newPosition - oldPosition <= -4) {

oldPosition = newPosition;

bitLengthIndex--;

if (bitLengthIndex < 0) bitLengthIndex = numBitLengthOptions - 1;

selectedBitLength = bitLengthOptions[bitLengthIndex];

mostraBitLengthSelection();

}

if (digitalRead(pinBtn) == LOW) {

delay(300);

bitLengthSelectionMode = false;

confirmationMode = true;

avantiSelected = true;

oldPosition = myEnc.read();

mostraConfirmationScreen();

}

}

// Gestione schermata conferma

if (confirmationMode) {

long newPosition = myEnc.read();

if (newPosition - oldPosition >= 4 || newPosition - oldPosition <= -4) {

oldPosition = newPosition;

avantiSelected = !avantiSelected;

mostraConfirmationScreen();

}

if (digitalRead(pinBtn) == LOW) {

delay(300);

confirmationMode = false;

if (avantiSelected) {

startCodeSelectionMode = true;

currentCode = 0;

oldPosition = myEnc.read();

mostraStartCodeSelection();

} else {

trasmissioneMenuAttivo = true;

mostraTrasmissioneSubMenu();

}

}

}

// Gestione selezione codice iniziale

if (startCodeSelectionMode) {

unsigned long maxStartCode = min((1UL << selectedBitLength) - 1, 4294967295UL);

long newPosition = myEnc.read();

if (newPosition - oldPosition >= 4) {

oldPosition = newPosition;

if (currentCode <= maxStartCode - 10000) {

currentCode += 10000;

} else {

currentCode = maxStartCode;

}

mostraStartCodeSelection();

} else if (newPosition - oldPosition <= -4) {

oldPosition = newPosition;

if (currentCode >= 10000) {

currentCode -= 10000;

} else {

currentCode = 0;

}

mostraStartCodeSelection();

}

if (digitalRead(pinBtn) == LOW) {

delay(300);

startCodeSelectionMode = false;

bruteForceMode = true;

startSelected = true;

isTransmitting = false;

lastLcdUpdateCode = currentCode;

oldPosition = myEnc.read();

mostraBruteForceScreen();

}

}

// Gestione modalità Brute Force

if (bruteForceMode) {

long newPosition = myEnc.read();

if (newPosition - oldPosition >= 4 || newPosition - oldPosition <= -4) {

oldPosition = newPosition;

startSelected = !startSelected;

mostraBruteForceScreen();

}

if (digitalRead(pinBtn) == LOW) {

delay(300);

if (startSelected && !isTransmitting) {

isTransmitting = true;

lastLcdUpdateCode = currentCode;

mySwitch.setProtocol(selectedProtocol);

mySwitch.setRepeatTransmit(3);

unsigned long maxCode = min((1UL << selectedBitLength) - 1, 4294967295UL);

Serial.print("Iniziato Brute Force: Protocollo ");

Serial.print(selectedProtocol);

Serial.print(", Lunghezza Bit ");

Serial.print(selectedBitLength);

Serial.print(", Codice Iniziale ");

Serial.print(currentCode);

Serial.print(", Codice Finale ");

Serial.print(maxCode);

Serial.println(".");

mostraBruteForceScreen();

} else if (!startSelected && isTransmitting) {

isTransmitting = false;

mySwitch.setRepeatTransmit(1);

Serial.println("Brute Force Fermato.");

updateCodeDisplay();

mostraBruteForceScreen();

} else if (!isTransmitting) {

bruteForceMode = false;

trasmissioneMenuAttivo = true;

mySwitch.setRepeatTransmit(1);

mostraTrasmissioneSubMenu();

}

}

if (isTransmitting && millis() - lastTxTime >= TX_DELAY) {

unsigned long maxCode = min((1UL << selectedBitLength) - 1, 4294967295UL);

if (currentCode <= maxCode) {

mySwitch.send(currentCode, selectedBitLength);

delay(10);

Serial.print("Trasmissione Codice: ");

Serial.print(currentCode);

Serial.print(" | Protocollo: ");

Serial.print(selectedProtocol);

Serial.print(" | Lunghezza Bit: ");

Serial.println(selectedBitLength);

if (LCD_UPDATE_INTERVAL > 0 && (currentCode - lastLcdUpdateCode) >= LCD_UPDATE_INTERVAL) {

updateCodeDisplay();

lastLcdUpdateCode = currentCode;

}

currentCode++;

lastTxTime = millis();

} else {

isTransmitting = false;

mySwitch.setRepeatTransmit(1);

Serial.println("Brute Force Completato: Raggiunto codice massimo.");

updateCodeDisplay();

mostraBruteForceScreen();

}

}

}

// Gestione modalità Invia codice da SD

if (inviaCodiceMode) {

long newPosition = myEnc.read();

if (!codeSelected) {

if (newPosition - oldPosition >= 4) {

oldPosition = newPosition;

selectedCodeIndex++;

if (selectedCodeIndex > totalCodes) selectedCodeIndex = 1;

mostraInviaCodiceDaSD();

} else if (newPosition - oldPosition <= -4) {

oldPosition = newPosition;

selectedCodeIndex--;

if (selectedCodeIndex < 1) selectedCodeIndex = totalCodes;

mostraInviaCodiceDaSD();

}

} else {

if (newPosition - oldPosition >= 4 || newPosition - oldPosition <= -4) {

oldPosition = newPosition;

sendSelected = !sendSelected;

mostraInviaCodiceDaSD();

}

}

if (digitalRead(pinBtn) == LOW) {

delay(300);

if (!codeSelected && totalCodes > 0) {

codeSelected = true;

sendSelected = true;

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Scegli codice ");

lcd.print(selectedCodeIndex);

lcd.setCursor(0,2);

lcd.print("OK");

delay(1000);

mostraInviaCodiceDaSD();

} else if (codeSelected) {

if (sendSelected) {

unsigned long code;

int bitLength, protocol;

if (readCodeFromSD(selectedCodeIndex, code, bitLength, protocol)) {

mySwitch.setProtocol(protocol);

mySwitch.setRepeatTransmit(3);

mySwitch.send(code, bitLength);

Serial.print("Codice SD Trasmesso: ");

Serial.print(code);

Serial.print(" | Bit: ");

Serial.print(bitLength);

Serial.print(" | Protocollo: ");

Serial.println(protocol);

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Scegli codice ");

lcd.print(selectedCodeIndex);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Val: ");

lcd.print(code);

lcd.setCursor(0,2);

lcd.print("Codice Inviato");

lcd.setCursor(0,3);

lcd.print("> Send  Back");

delay(1000);

mySwitch.setRepeatTransmit(1);

codeSelected = false;

} else {

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Scegli codice ");

lcd.print(selectedCodeIndex);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Errore lettura");

lcd.setCursor(0,3);

lcd.print("> Send  Back");

Serial.println("Errore: Impossibile leggere codice da SD");

delay(1000);

codeSelected = false;

}

mostraInviaCodiceDaSD();

} else {

inviaCodiceMode = false;

codeSelected = false;

trasmissioneMenuAttivo = true;

mostraTrasmissioneSubMenu();

}

} else {

inviaCodiceMode = false;

codeSelected = false;

trasmissioneMenuAttivo = true;

mostraTrasmissioneSubMenu();

}

}

}

// ============================================================

// GESTIONE MODALITA' RICEZIONE (Standard, Proprietari, RAW)

// ============================================================

if (ricezioneAttiva) {

if (ricezioneModeType == 0) {

// Modalità Standard con RCSwitch

// Animazione puntini durante attesa

if (attesaRicezione && millis() - lastDotTime > dotInterval) {

if (dotPosition >= 20) {

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("                    ");

dotPosition = 0;

}

lcd.setCursor(dotPosition,1);

lcd.print(".");

dotPosition++;

lastDotTime = millis();

}

if (mySwitch.available()) {

unsigned long codice = mySwitch.getReceivedValue();

int bitCount = mySwitch.getReceivedBitlength();

int protocol = mySwitch.getReceivedProtocol();

if (codice != 0 && bitCount > 0 && protocol > 0) {

lastStandardCode = codice;

lastStandardBitLength = bitCount;

lastStandardProtocol = protocol;

isUnknown = false;

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Codice Standard ");

lcd.print(protocol);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Val: ");

lcd.print(codice);

lcd.setCursor(0,2);

lcd.print("Bit: ");

lcd.print(bitCount);

lcd.setCursor(0,3);

lcd.print("> Send Save Back");

Serial.print("Codice Standard: ");

Serial.print(codice);

Serial.print(" | Bit: ");

Serial.print(bitCount);

Serial.print(" | Protocollo: ");

Serial.println(protocol);

blinkLED(3, 200, 200);

mySwitch.resetAvailable();

attesaRicezione = false;

codiceVisualizzato = true;

dotPosition = 0;

optionIndex = 0;

codeSent = false;

oldPosition = myEnc.read(); // RESETTA la posizione dell'encoder

} else {

mySwitch.resetAvailable();

}

}

// Gestione encoder quando codice è visualizzato (modalità Standard)

if (codiceVisualizzato) {

long newPosition = myEnc.read();

if (newPosition - oldPosition >= 4) {

oldPosition = newPosition;

optionIndex = (optionIndex + 1) % 3;

lcd.setCursor(0,3);

if (optionIndex == 0) {

lcd.print("> Send Save Back   ");

} else if (optionIndex == 1) {

lcd.print("Send > Save Back   ");

} else {

lcd.print("Send Save > Back   ");

}

} else if (newPosition - oldPosition <= -4) {

oldPosition = newPosition;

optionIndex = (optionIndex - 1 + 3) % 3;

lcd.setCursor(0,3);

if (optionIndex == 0) {

lcd.print("> Send Save Back   ");

} else if (optionIndex == 1) {

lcd.print("Send > Save Back   ");

} else {

lcd.print("Send Save > Back   ");

}

}

}

} else if (ricezioneModeType == 1) {

// Modalità PROPRIETARI (FAAC TML) -

processPropSimple();

// Gestione encoder quando codice è visualizzato

if (propDisplayDone) {

long newPosition = myEnc.read();

if (newPosition - oldPosition >= 4) {

oldPosition = newPosition;

propOptionIndex = (propOptionIndex + 1) % 2; // SOLO 2 OPZIONI

mostraPropOptions();

} else if (newPosition - oldPosition <= -4) {

oldPosition = newPosition;

propOptionIndex = (propOptionIndex - 1 + 2) % 2; // SOLO 2 OPZIONI

mostraPropOptions();

}

}

} else if (ricezioneModeType == 2) {

// Modalità RAW

processRawSignal();

// Gestione encoder per selezione opzioni quando visualizzazione è completa

if (rawDisplayDone) {

long newPosition = myEnc.read();

if (newPosition - oldPosition >= 4) {

oldPosition = newPosition;

rawOptionIndex = (rawOptionIndex + 1) % 2;

mostraRawOptions();

} else if (newPosition - oldPosition <= -4) {

oldPosition = newPosition;

rawOptionIndex = (rawOptionIndex - 1 + 2) % 2;

mostraRawOptions();

}

}

}

// Uscita da attesa ricezione (per Standard)

if (attesaRicezione && digitalRead(pinBtn) == LOW && ricezioneModeType == 0) {

delay(300);

ricezioneAttiva = false;

ricezioneMenuAttivo = true;

mySwitch.disableReceive();

mostraRicezioneSubMenu();

}

// Gestione pulsante per modalità PROPRIETARI (SOLO 2 OPZIONI)

if (ricezioneModeType == 1 && digitalRead(pinBtn) == LOW) {

delay(300);

if (!propDisplayDone) {

// Se non è ancora stata completata la visualizzazione, torna al sottomenu

ricezioneAttiva = false;

ricezioneMenuAttivo = true;

resetPropCapture();

mostraRicezioneSubMenu();

} else {

// Se la visualizzazione è completa, gestisci le opzioni

if (propOptionIndex == 0) {

// Opzione "Nuovo" - resetta e ricomincia cattura

startPropSimpleCapture();

propDisplayDone = false;

} else if (propOptionIndex == 1) {

// Opzione "Ritorno" - torna al sottomenu

ricezioneAttiva = false;

ricezioneMenuAttivo = true;

resetPropCapture();

mostraRicezioneSubMenu();

}

}

}

// Gestione pulsante per modalità RAW

if (ricezioneModeType == 2 && digitalRead(pinBtn) == LOW) {

delay(300);

if (!rawDisplayDone) {

// Se non è ancora stata completata la visualizzazione, torna al sottomenu

ricezioneAttiva = false;

ricezioneMenuAttivo = true;

rawAnalysisActive = false;

mostraRicezioneSubMenu();

} else {

// Se la visualizzazione è completa, gestisci le opzioni

if (rawOptionIndex == 0) {

// "Nuovo RAW" - resetta e ricomincia cattura

resetRawCapture();

} else {

// "Back" - torna al SOTTOMENU RICEZIONE

ricezioneAttiva = false;

ricezioneMenuAttivo = true;

rawAnalysisActive = false;

mostraRicezioneSubMenu();

}

}

}

// Gestione opzioni per codice visualizzato

if (codiceVisualizzato && digitalRead(pinBtn) == LOW && ricezioneModeType == 0) {

delay(300);

if (isUnknown || optionIndex == 2) {

isUnknown = false;

codeSent = false;

optionIndex = 0;

ricezioneAttiva = false;

ricezioneMenuAttivo = true;

mySwitch.disableReceive();

mostraRicezioneSubMenu();

} else if (optionIndex == 0) {

// Opzione Send

if (lastStandardCode != 0 && lastStandardBitLength > 0 && lastStandardProtocol > 0) {

mySwitch.setProtocol(lastStandardProtocol);

mySwitch.setRepeatTransmit(3);

mySwitch.send(lastStandardCode, lastStandardBitLength);

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Codice Standard ");

lcd.print(lastStandardProtocol);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Codice Inviato");

lcd.setCursor(0,2);

lcd.print("Val: ");

lcd.print(lastStandardCode);

lcd.setCursor(0,3);

lcd.print("> Send Save Back");

Serial.print("Codice Standard Trasmesso: ");

Serial.print(lastStandardCode);

Serial.print(" | Bit: ");

Serial.print(lastStandardBitLength);

Serial.print(" | Protocollo: ");

Serial.println(lastStandardProtocol);

codeSent = true;

optionIndex = 0;

oldPosition = myEnc.read();

mySwitch.setRepeatTransmit(1);

} else {

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Codice Standard");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Nessun Codice");

lcd.setCursor(0,2);

lcd.print("Cattura Prima");

lcd.setCursor(0,3);

lcd.print("> Send Save Back");

Serial.println("Errore: Nessun codice valido da trasmettere. Cattura un codice prima.");

codeSent = false;

optionIndex = 0;

oldPosition = myEnc.read();

}

} else if (optionIndex == 1) {

// Opzione Save

saveToSDCard();

codeSent = false;

optionIndex = 0;

oldPosition = myEnc.read();

}

}

}

// Uscita da trasmissione attiva

if (trasmissioneAttiva && digitalRead(pinBtn) == LOW) {

delay(300);

trasmissioneAttiva = false;

trasmissioneMenuAttivo = true;

mySwitch.setRepeatTransmit(1);

mostraTrasmissioneSubMenu();

}

}

// Mostra il menu principale

void mostraMenu() {

lcd.clear();

if (menuIndex == 0) {

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("> Ricezione");

lcd.setCursor(0,2);

lcd.print("  Trasmissione");

} else {

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("  Ricezione");

lcd.setCursor(0,2);

lcd.print("> Trasmissione");

}

}

// Mostra il sottomenu Ricezione

void mostraRicezioneSubMenu() {

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

if (ricezioneSubMenuIndex == 0) {

lcd.print("> Standard");

} else {

lcd.print("  Standard");

}

lcd.setCursor(0,1);

if (ricezioneSubMenuIndex == 1) {

lcd.print("> Non Standard");

} else {

lcd.print("  Non Standard");

}

lcd.setCursor(0,2);

if (ricezioneSubMenuIndex == 2) {

lcd.print("> RAW");

} else {

lcd.print("  RAW");

}

lcd.setCursor(0,3);

if (ricezioneSubMenuIndex == 3) {

lcd.print("> Ritorno");

} else {

lcd.print("  Ritorno");

}

}

// Mostra il sottomenu Trasmissione

void mostraTrasmissioneSubMenu() {

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Trasmissione");

if (trasmissioneSubMenuIndex == 0) {

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("> Invia codice da SD");

lcd.setCursor(0,2);

lcd.print("  Brute Force");

lcd.setCursor(0,3);

lcd.print("  Ritorno");

} else if (trasmissioneSubMenuIndex == 1) {

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("  Invia codice da SD");

lcd.setCursor(0,2);

lcd.print("> Brute Force");

lcd.setCursor(0,3);

lcd.print("  Ritorno");

} else {

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("  Invia codice da SD");

lcd.setCursor(0,2);

lcd.print("  Brute Force");

lcd.setCursor(0,3);

lcd.print("> Ritorno");

}

}

// Mostra la schermata Invia codice da SD

void mostraInviaCodiceDaSD() {

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Scegli codice ");

lcd.print(selectedCodeIndex);

if (totalCodes == 0) {

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Nessun codice");

lcd.setCursor(0,3);

lcd.print("Premi  per tornare");

codeSelected = false;

} else {

unsigned long code;

int bitLength, protocol;

if (readCodeFromSD(selectedCodeIndex, code, bitLength, protocol)) {

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Val: ");

lcd.print(code);

lcd.setCursor(0,2);

lcd.print("Bit: ");

lcd.print(bitLength);

lcd.setCursor(0,3);

if (codeSelected) {

if (sendSelected) {

lcd.print("> Send  Back");

} else {

lcd.print("  Send > Back");

}

} else {

lcd.print("Premi per scegliere");

}

} else {

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Errore lettura");

lcd.setCursor(0,3);

if (codeSelected) {

if (sendSelected) {

lcd.print("> Send  Back");

} else {

lcd.print("  Send > Back");

}

} else {

lcd.print("Premi per scegliere");

}

}

}

}

// Mostra la schermata di selezione del protocollo

void mostraProtocolloSelection() {

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Seleziona Standard");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Protocollo: [");

lcd.print(selectedProtocol);

lcd.print("]");

lcd.setCursor(0,3);

lcd.print("premi per confermare");

}

// Mostra la schermata di selezione della lunghezza dei bit

void mostraBitLengthSelection() {

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Seleziona Lunghezza");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Bit: [");

lcd.print(selectedBitLength);

lcd.print("]");

lcd.setCursor(0,3);

lcd.print("premi per confermare");

}

// Mostra la schermata di conferma per Brute Force

void mostraConfirmationScreen() {

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Brute Force Tx");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Std [");

lcd.print(selectedProtocol);

lcd.print("] [");

lcd.print(selectedBitLength);

lcd.print("]");

lcd.setCursor(0,2);

lcd.print("Selezionato");

lcd.setCursor(0,3);

if (avantiSelected) {

lcd.print("> Avanti  Ritorna");

} else {

lcd.print("  Avanti > Ritorna");

}

}

// Mostra la schermata di selezione del codice iniziale

void mostraStartCodeSelection() {

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Seleziona inizio ");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("    codice ");

lcd.setCursor(0,2);

lcd.print("Codice: ");

lcd.print(currentCode);

lcd.setCursor(0,3);

lcd.print("premi per confermare");

}

// Mostra la schermata Brute Force

void mostraBruteForceScreen() {

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

if (startSelected) {

lcd.print("> Start  Stop");

} else {

lcd.print("  Start > Stop");

}

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Codice: ");

lcd.print(currentCode);

lcd.setCursor(0,2);

lcd.print("P:");

lcd.print(selectedProtocol);

lcd.print(" B:");

lcd.print(selectedBitLength);

lcd.setCursor(0,3);

lcd.print("push stop to return");

}

// Aggiorna la visualizzazione del codice corrente

void updateCodeDisplay() {

lcd.setCursor(6,1);

lcd.print("              ");

lcd.setCursor(6,1);

lcd.print(currentCode);

}