A-APRS v2.0

di Claudio Parmigiani IZ2FER

Guida Rapida alla configurazione.

Scopo di questo documento è consentire una rapida configurazione di A-APRS v2.0, vengono qui descritte le personalizzazioni necessarie per rendere il progetto funzionante e adatto ai vostri scopi.

Non saranno modificati parametri non indispensabili e si suppone che il sistema sia composto esclusivamente da Arduino UNO + Ethernet Shield, senza altri dispositivi collegati che potrebbero entrare in conflitto o smettere di funzionare a seguito del caricamento dello sketch A-APRS v2.0 .

Per la configurazione di A-APRS sono necessarie le informazioni evidenziate qui di seguito in rosso, non procedete oltre se non ne siete in possesso:

- Nominativo di stazione ( es. IZ2AAA )

- PASSCODE relativo al Nominativo di stazione, generato da http://www.ir3ip.net/act/aprs.php ( es. 12345 )

- Latitudine/Longitudine del vostro QTH ( es. 45 gradi 00 minuti 00 centesimi di minuto NORD, 009 gradi 00 minuti 00 centesimi di minuto EST )

- Il testo del beacon che desiderate trasmettere ( Es. Claudio – Milano )

- Indirizzo (URL) di uno o più server APRS-IS ( es. italys.aprs2.net , euro.aprs2.net, rotate.aprs2.net )

- Indirizzo (URL) del vostro server SMTP di posta elettronica ( es. smtp.pluto.com )

- Indirizzo di posta elettronica associato al server di posta elettronica dal quale le e-mail verranno inviate ( es. pippo@pluto.com )

- Indirizzo di posta elettronica ove vorrete ricevere le e-mail di notifica ( es. paperino@pluto.com )

- Username in formato BASE64 relativo al vostro account di posta elettronica, generata convertendo la propria username ( es. pippo che convertito diventa cGlwcG8= ) mediante il sito http://www.opinionatedgeek.com/dotnet/tools/base64encode

- Password in formato BASE64 relativa al vostro account di posta elettronica, generata convertendo dalla propria password ( es. pa55w0rd che convertita diventa cGE1NXcwcmQ= ) mediante il sito

http://www.opinionatedgeek.com/dotnet/tools/base64encode

- Parametri della vostra rete locale, se non possedete tali informazioni fate riferimento al vostro modem/router ADSL:

  - DNS ( es. 192.168.1.1 )

  - Default Gateway ( es. 192.168.1.1 )

  - Subnet Mask ( es. 255.255.255.0 )

  - Indirizzo IP non utilizzato che verrà assegnato ad Arduino ( es. 192.168.1.177 )

Nelle sezioni sottostanti verranno indicati in rosso i punti dove inserire i dati appena elencati, in blu i settaggi per abilitare/disabilitare i servizi e in verde gli altri parametri.

Aprire lo sketch tramite usando Arduino IDE v.1.0.2 o 1.0.3 e portarsi all’inizio della sezione dichiarazione delle variabili d’utente, ossia a dopo la linea di commento:

// ********************* VARIABILI D’UTENTE – MODIFICARE SECONDO LE VOSTRE ESIGENZE

SEZIONE APRS

In questa sezione si utilizza il nominativo di stazione IZ2AAA, il passcode 12345, i tre server APRS, e le informazioni di localizzazione, la coppia di simboli per l’icona che comparirà sulle mappe e il testo del beacon. Se utilizzate meno di 3 server APRS-IS riscrivete più volte il nome nell’array serverName[], non lasciare valori vuoti.

const boolean APRSEnable = true;

const char* serverName[]={ "italys.aprs2.net", "euro.aprs2.net", "rotate.aprs2.net"};

const unsigned int port[] = { 14580,14580,14580};

const char auth[] = "user IZ2AAA pass 12345 vers ArduinoUNO 2.0";

const char btext[] = "IZ2AAA>APRS:=4500.00N/00900.00EIClaudio - Milano";

const unsigned long beaconInterval = 21;

Per disattivare questa funzionalità scrivere false al posto di true.

Per cambiare il tempo che intercorre tra un beacon e l’altro modificare il numero 21 con uno di vostro gradimento (maggiore di 20, valore minimo consigliato per le stazioni fisse).

La coppia di simboli / e I determina l’icona che verrà visualizzata sulle mappe secondo queste tabelle:

Tabella selezionata avente il primo simbolo /	    Tabella selezionata con il primo simbolo \

Una volta scelta l’icona da una delle tabelle sopra e il conseguente primo simbolo ( / o \ ), il secondo simbolo per l’icona desiderata si determina con la seguente tabella:

Quindi:

/I 	visualizzerà l’icona TCP/IP

/> 	visualizzerà l’icona dell’automobile

\-	visualizzerà l’icona della stazione HF

Fonte: http://wa8lmf.net/aprs/APRS_symbols.htm

I simboli per l’icona dovranno essere inseriti individualmente nella stringa btext[] nelle esatte posizioni dell’esempio.

Se si utilizzano server APRS-IS “locali”, non appartenenti quindi a xxx.aprs2.net dovrete contattare il SysOp per chiedergli l’abilitazione al transito su rete RF. Diversamente il vostro beacon e la vostra icona compariranno solo nel dominio internet e saranno invisibili per le stazioni “reali” in rete APRS.

SEZIONE WATCHDOG

In questa sezione si definisce il numero della linea digitale da testare (DIGITAL PIN 5) e ogni quanti secondi (1) viene testato lo stato di questa linea.

const boolean WDEnable = true;

const int WDLine = 5;

unsigned long WDInterval = 1;

Per disattivare questa funzionalità scrivere false al posto di true.

Per modificare i secondi che intercorrono tra i controlli modificare il numero 1 con uno di vostro gradimento.

Per modificare il DIGITAL PIN da controllare modificare il numero 5 con uno di quelli a disposizione.

SEZIONE CONTROLLO IP PUBBLICO

In questa sezione vengono definiti i minuti che intercorrono tra un controllo dell’indirizzo IP pubblico e l’altro.

const boolean IPcheckEnable = true;

const unsigned long IPqueryInterval = 31 ;

Per disattivare questa funzionalità scrivere false al posto di true.

Per modificare l’intervallo di tempo modificare il numero 31 con uno di vostro gradimento (il minimo consigliato è 20).

SEZIONE TERMOSTATO

In questa sezione vengono definiti: il PIN ANALOGICO connesso alla sonda di temperatura (Probe), il valore target (Temp), l’isteresi (Hysteresis), il DIGITAL PIN collegato al circuito che azionerà la ventola (Fan) e l’intervallo in minuti tra un controllo della temperatura e l’altro.

const boolean thermostatEnable = true;

const int Probe = 3;

const int Temp = 500 ;

const int Hysteresis = 50;

const int Fan = 8;

const unsigned long ThermostatInterval = 1 ;

Per disattivare questa funzionalità scrivere false al posto di true.

Per cambiare il PIN ANALOGICO ove è collegata la sonda modificare il numero 3 con uno di quelli a disposizione.

Per cambiare il valore di target di temperatura modificare il numero 500 con la lettura corrispondente al valore desiderato una volta campionato dal convertitore A/D di Arduino.

Per cambiare il valore di isteresi del termometro modificare il numero 50 con il delta desiderato.

Per cambiare il DIGITAL PIN ove è collegato il circuito di azionamento della ventola modificare il numero 8 con uno di quelli a disposizione.

Per modificare l’intervallo di tempo, in minuti, tra i controlli modificare il numero 1 con uno di vostro gradimento.

IMPORTANTE – non collegare sonde che forniscano tensioni maggiori di 5Vcc per non danneggiare Arduino.

SEZIONE DNS

In questa sezione viene dichiarato il DNS locale e altri 2 DNS pubblici, uno fornito da Google e uno fornito da OpenDNS.

const byte dnsServers[3][4] = {

{ 192, 168, 1, 1 },

{ 8, 8, 8, 8 },

{ 208, 67, 222, 220 }

};

SEZIONE SMTP

In questa sezione vengono definiti i settaggi necessari per l’invio delle e-mail, secondo quanto descritto all’inizio di questo documento. La porta 25 è solitamente standard per la maggioranza dei server SMTP.

const unsigned int smtpPort = 25;

const char smtpName[] = "smtp.pluto.com";

const char MailFrom[] = "pippo@pluto.com";

const char MailTo[]= "paperino@pluto.com";

const char UserName64[] = "cGlwcG8=";

const char Password64[] = "cGE1NXcwcmQ=";

SEZIONE IP

In questa sezione vengono definiti i parametri della rete locale (LAN) ove verrà collegato Arduino, secondo quanto descritto all’inizio del documento. L’indirizzo MAC deve essere univoco, se non avete altri Ethernet Shield già collegati quello proposto qui di seguito dovrebbe essere idoneo.

byte mac[] = {  0x00, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDE, 0x02 };                                         byte ip[] = { 192, 168, 1, 177 };

byte dns1[] = { 192, 168, 1, 1 };

byte gateway[] = { 192, 168, 1, 1 };

byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 };

SEZIONE DEFIZIONE PIN/LED

Vengono qui definiti i DIGITAL PIN ove sono attestati i LED di segnalazione.

const int aprsGreenLed = 6;

const int aprsRedLed = 7;

const int heartbeatLed = 9;

Il LED verde è attestato al pin 6, il LED rosso al pin 7, il LED di heartbeat al pin 9, modificare se necessario tali definizioni tenendo presente che per il lampeggio del LED di heartbeat è necessario un pin con funzionalita’ PWM.

SEZIONE CONTATORE PAGINE WEB

In questa sezione viene definito ogni quante ore il contatore delle pagine WEB erogate da Arduino viene azzerato.

const unsigned long htmlCountRollover = 24 ;

Modificare il numero 24 con uno di vostro gradimento.

RIEPILOGO DEI CONTATORI PRESENTI NELLA PAGINA WEB

RAM indica quanti byte liberi sono rimasti nella SRAM di Arduino.

analog0..6 indicano le letture dei convertitori A/D di Arduino al momento del caricamento della pagina.

dns0..2  indica quante volte i 3 DNS (0, 1 e 2) del pool sono stati chiamati in causa sia dalla void aprs() sia dalla IPcheck().

dns over indica quante volte TUTTE le query DNS sono fallite e quindi è stato riutilizzato (se disponibile), l’indirizzo IP relativo al server che era richiesto in quel momento.

APRS0..2 ok/fail ci dice quante volte uno specifico server APRS-IS (0, 1 o 2) è stato impegnato con successo (ok) per inviare un beacon e quante volte non è stato raggiunto (fail).

pages today indica quante pagine html sono state erogate dal server di Arduino nelle ultime 24 ore (contate dall’accensione del dispositivo).

pages yest. indica quante pagine html sono state erogate dal server di Arduino nelle 24 ore precedenti.

pub IP ok/fail visualizza il numero di volte che è stato raggiunto correttamente o meno il sito web per ottenere l’IP pubblico.

in pinX 0/1 indica lo stato della linea digitale X (la 5 nell’esempio), linea che verrà testata dalla funzione wd(): 1=HIGH=5V, 0=LOW=0V.

out pinY 0/1 indica lo stato del pin digitale Y (8 nell’esempio) associato all’uscita della funzione thermostat(): 1=HIGH=5V, 0=LOW=0V

net tests indica quante DNS query relative al controllo dello stack TCP/IP sono state effettuate.

net resets indica quante volte è stato effettuato il reset dello stack TCP/IP in seguito a problemi di connettività verso internet o verso la rete locale.