ArdUPS

di Claudio Parmigiani IZ2FER

Guida Rapida alla configurazione TCP/IP

Scopo di questo documento è consentire una rapida configurazione della parte TCP/IP di ArdUPS, vengono qui descritte le personalizzazioni necessarie per rendere il progetto funzionante e adatto ai vostri scopi.

Le funzionalità e le variabili relative alle altre sezioni, ossia Batteria/Sensori di corrente/Relè/Alimentazione e al loro significato sono state già trattate all’interno dell’articolo.

Per la configurazione TCP/IP di ArdUPS sono necessarie le informazioni evidenziate qui di seguito in rosso, non procedete oltre se non ne siete in possesso:

- Indirizzo (URL) del vostro server SMTP di posta elettronica ( es. smtp.pluto.com )

- Indirizzo di posta elettronica associato al server di posta elettronica dal quale le e-mail verranno inviate ( es. pippo@pluto.com )

- Indirizzo di posta elettronica ove vorrete ricevere le e-mail di notifica ( es. paperino@pluto.com )

- Username in formato BASE64 relativo al vostro account di posta elettronica, generata convertendo la propria username ( es. pippo che convertito diventa cGlwcG8= ) mediante il sito http://www.opinionatedgeek.com/dotnet/tools/base64encode

- Password in formato BASE64 relativa al vostro account di posta elettronica, generata convertendo dalla propria password ( es. pa55w0rd che convertita diventa cGE1NXcwcmQ= ) mediante il sito

http://www.opinionatedgeek.com/dotnet/tools/base64encode

- Parametri della vostra rete locale, se non possedete tali informazioni fate riferimento al vostro modem/router ADSL:

  - DNS ( es. 192.168.1.1 )

  - Default Gateway ( es. 192.168.1.1 )

  - Subnet Mask ( es. 255.255.255.0 )

  - Indirizzo IP non utilizzato che verrà assegnato ad Arduino ( es. 192.168.1.177 )

Nelle sezioni sottostanti verranno indicati in rosso i punti dove inserire i dati appena elencati, in blu i settaggi per abilitare/disabilitare i servizi e in verde gli altri parametri.

Aprire lo sketch tramite usando Arduino IDE v.1.0.3 o 1.0.4 e portarsi all’inizio della sezione dichiarazione delle variabili d’utente, ossia a dopo la linea di commento:

// ********************* VARIABILI D’UTENTE – MODIFICARE SECONDO LE VOSTRE ESIGENZE

SEZIONE DNS

In questa sezione viene dichiarato il DNS locale e altri 2 DNS pubblici, uno fornito da Google e uno fornito da OpenDNS.

const byte dnsServers[3][4] = {

{ 192, 168, 1, 1 },

{ 8, 8, 8, 8 },

{ 208, 67, 222, 220 }

};

SEZIONE SMTP

In questa sezione vengono definiti i settaggi necessari per l’invio delle e-mail, secondo quanto descritto all’inizio di questo documento. La porta 25 è solitamente standard per la maggioranza dei server SMTP.

const unsigned int smtpPort = 25;

const char smtpName[] = "smtp.pluto.com";

const char MailFrom[] = "pippo@pluto.com";

const char MailTo[]= "paperino@pluto.com";

const char UserName64[] = "cGlwcG8=";

const char Password64[] = "cGE1NXcwcmQ=";

SEZIONE IP

In questa sezione vengono definiti i parametri della rete locale (LAN) ove verrà collegato Arduino, secondo quanto descritto all’inizio del documento. L’indirizzo MAC deve essere univoco, se non avete altri Ethernet Shield già collegati quello proposto qui di seguito dovrebbe essere idoneo.

byte mac[] = {  0x00, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDE, 0x03 };                                         byte ip[] = { 192, 168, 1, 178 };

byte dns1[] = { 8, 8, 8, 8 };

byte gateway[] = { 192, 168, 1, 1 };

byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 };

SEZIONE DEFIZIONE PIN/LED

Vengono qui definiti i DIGITAL PIN ove sono attestati i LED di segnalazione.

const int RelaisLed = 7 ;

const int OperateLed = 8 ;

const int HeartbeatLed = 9 ;

Il LED relativo al rele’ è attestato al pin 7, il LED Operate al pin 8, il LED di heartbeat al pin 9, modificare se necessario tali definizioni tenendo presente che per il lampeggio del LED di heartbeat è necessario un pin con funzionalita’ PWM.

SEZIONE CONTATORE PAGINE WEB

In questa sezione viene definito ogni quante ore il contatore delle pagine WEB erogate da Arduino viene azzerato.

const unsigned long htmlCountRollover = 24 ;

Modificare il numero 24 con uno di vostro gradimento.

RIEPILOGO DELLE INFORMAZIONI PRESENTI NELLA PAGINA WEB

RAM

indica la RAM libera di Arduino.

analogN

mostra le letture dei convertitori A/D di Arduino, senza alcuna conversione.

Load powered by

indica quale è l’elemento che sta alimentando il carico:

AC Main = alimentazione da rete

BATTERY = alimentazione da batteria

Bat status

indica lo stato della batteria:

IDLE = carica e disconnessa

DISCHARGING = la batteria sta alimentando il carico

*CRITICAL* = la batteria è prossima all’esaurimento

Charging = la batteria si sta ricaricando

Not Chargeable = l’alimentatore non ha tensione sufficiente per ricaricare la batteria

PWRGood

indica se l’alimentatore è idoneo o meno a caricare la batteria:

1 = l’alimentatore ha tensione sufficiente per caricare la batteria

0 = l’alimentatore non ha tensione sufficiente per caricare la batteria

Relais LineX

indica lo stato del relè collegato al DIGITAL OUTPUT “X” di Arduino:

1 = relè attivato

0 = relè non attivato

VSupply LineY

indica la tensione dell’alimentatore, espressa in Volt, che risulta collegato all’ANALOG INPUT “Y”

V Distribution LineZ

indica la tensione della linea di distribuzione, espressa in Volt, collegato all’ANALOG INPUT “Z”

V BAT LineJ

indica la tensione della batteria, espressa in Volt, collegato all’ANALOG INPUT “J”

I Distr LineK

indica la corrente della linea di distribuzione, espressa in Ampere, collegata all’ANALOG INPUT “K”

I Bat LineW

indica la corrente di batteria, espressa in Ampere, collegata all’ANALOG INPUT “W”. Assume valori positivi o negativi a seconda del verso della corrente

Battery%

indica la percentuale residua di carica, calcolata sul voltaggio, solo durante la fase di scarica

Ah Charged so far

attivo solo durante la carica, mostra quanti Ah sono stati forniti alla batteria fino a quel momento

Ah Last Completed Charge mostra quanti Ah sono stati forniti alla batteria in totale durante l’ultima carica completata

Ah Discharged so far

attivo solo durante la scarica, mostra quanti Ah sono stati prelevati dalla batteria fino a quel momento

Ah Last Discharge

mostra quanti Ah sono stati in totale prelevati dalla batteria durante l’ultima scarica.

Ah Current Battery Charge durante la scarica mostra la capacità residua della batteria calcolata dal totale di targa da cui si sottrae la carica già scaricata (o si aggiunge la carica già caricata). Viene resettato al valore di targa nella fase di Idle

Estimated hours

indica le presunte ore di autonomia residua, stimate dall’attuale livello di carica residua diviso il consumo attuale

pages today

mostra il numero di pagine html erogate dal web server di Arduino nelle ultime 24 ore

pages yest.

mostra il numero di pagine html erogate dal web server di Arduino nelle passate 24 ore

mail sent

indica quante mail sono state inoltrate al server SMTP

mail failed

indica quante mail non è stato possibile inviare per problemi di comunicazione con il server SMTP

Max Ah for next recharge

indica il valore limite di sicurezza per la prossima ricarica.

net tests

numero di test di connettività internet condotti con successo

net resets

numero di reset dello stack TCP/IP effettuati in seguito a problemi di connettività.